| Tek. br. | Opis proizvoda usluge: |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skidanje stare podne obloge, utovar i odvoz na gradski deponij |  | m2 | 388,40 |  |
| 2. | Štemanje dotrajale glazure, utovar i odvoz na deponij |  | m2 | 68,80 |  |
| 3. | Izrada brzosušive glazure debljine 3-5 cm, uz potrebne prethodne radove |  | m2 | 68,80 |  |
| 4. | Sanacija dilatacija epoksidom i kvarcnim pijeskom |  | m1 | 38,40 |  |
| 5. | Navlačenje primera i mase za niveliranje od 3 mm |  | m2 | 388,40 |  |
| 6. | Brušenje podloge prije postave PVC podne obloge |  | m2 | 388,40 |  |
| 7. | Postava PVC podne obloge, antibakterijskih i fungicidalnih karakteristika u boji po izboru investitora |  | m2 | 388,40 |  |
| 8. | Postava tipskih original holkera na spoju poda i zida visine 10 cm; Sokl sa holkerom |  | m1 | 350,00 |  |
| 9. | Dobava PVC podne obloge |  | m2 | 455,40 |  |
| 10. | Akriliranje završetka holkera, spoj sa zidom |  | m1 | 350,00 |  |
| 11. | Čišćenje prostora gradilišta za vrijeme trajanja radova, te završno čišćenje pri završetku radova |  | paušal | 1 |  |
| UKUPNO bez PDV-a [€]: |  |  |  |
| Osnovica za PDV (25%): |  |  |  |
| Iznos s PDV-om (25%): |  |  |  |
| SVEUKUPNO ZA PLATITI PO OVOM RAČUNU [€]: |  |  |  |

Prilog IV.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET: Sanacija podova hodnika na 1. i 2. Katu (vinilna podna obloga)

NAPOMENA:

- Homogena vininilna podna obloga

- Klasifikacija proizvoda 34/43

- PUR ojačano

- Ukupne debline 2 mm, sloj habanja 2 mm, ukupna težina veća od 2900g/m2

- Klasa negorivosti BfL-S1

- Otpornost na klizanje R9

Izvedba radova mora se provesti sukladno pravilima struke te ista mora započeti odmah po dostavi narudžbenice.

U ___________________________, dana _________________________.

PONUDITELJ:

___________________

(Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe)